Trabalho Avaliativo: Controle OnOff de Atitude de Satélite

SET-215-4: Modelagem e Simulação em Tempos Virtual e Real
Gabriel Alves Silva 583542/2026

Sumário

Objetivos	1

Descrição do Sistema	2

Metodologia	3

Modelagem Matemática	3

Modelagem do atuador	3

Modelagem do satélite	3

Modelagem dos Sensores	3

Plano de Simulação	3

Fluxograma	4

Solução Discreta	5

Frequência de Amostragem:	5

Métodos de Integração Numérica	6

Resultados	7

Conclusão	7

# Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo realizar a simulação de uma malha de controle On-Off de atitude de satélite, aplicando os fundamentos e técnicas de modelagem e integração numérica apresentados em aula. São comparados dois métodos de integração, Euler e Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4), avaliando precisão e comportamento dinâmico do sistema.

# Descrição do Sistema

O sistema simulado representa a dinâmica de atitude de um satélite no eixo de pitch, com controle On-Off e realimentação de taxa. Os principais subsistemas são:

- Dinâmica desacoplada linearizada de pitch (eixo de arfagem);

- Controlador On-Off com zona morta (dead zone);

- Atuador modelado com dinâmica de primeira ordem e atraso de transporte;

- Sensor de posição e velocidade angular com dinâmica de segunda ordem.

Figura 1 - Diagrama de blocos do sistema

| Parâmetro | Valor | Unidade | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| theta_c | 0.09 | rad | Command pitch angle |
| delta | 0.008 | rad | Dead zone half-width |
| TD | 0.025 | s | Time delay |
| TC | 0.050 | s | Actuator time constant |
| I | 100 | kg·m² | Spacecraft inertia |
| omega | 9.424.778 | rad/s | Sensor natural frequency |
| zeta | 0.7 | — | Sensor damping ratio |
| KR | 0.5 | s | Rate feedback constant |
| FM | 25 | N·m | Actuator torque |
| FD | 121.875 | N·m | Disturbance torque |

Tabela 1 - Parâmetros

# Metodologia

## Modelagem Matemática

O sistema é descrito por equações diferenciais de primeira e segunda ordem, obtidas a partir das funções de transferência de cada subsistema. A seguir são apresentadas as equações de estado utilizadas na simulação discreta.

### Modelagem do atuador

A função de transferência do atuador é dada por:

- Gacts=FC(s)U(s)=FMTCs+1

Que, no domínio do tempo, resulta na equação diferencial de primeira ordem:

- ft= FMut-f(t)TC

### Modelagem do satélite

A dinâmica rotacional de pitch é modelada integrando o torque resultante dividido pelo momento de inércia:

- Θs=FCs-FDI

- θt=f(t)-FDI

### Modelagem dos Sensores

O sensor de posição angular é modelado como um sistema de segunda ordem com frequência natural ω e amortecimento ζ:

- Gsensors=ω2s2+2ζω+ω2

A equação de estado equivalente é:

- θst=-2ζωθst+ω2[-θst+θt]

## Plano de Simulação

- Quem e como são as entradas?

  - Ângulo de pitch comandado;

- Quem são as saídas e variáveis de interesse?

  - Ângulo de pitch;

  - Taxa angular;

  - Sinal de controle;

  - Torque do atuador.

- Quais as constantes do programa?

  - Torque de Perturbação;

  - Zona Morta.

- Quais e como são os coeficientes?

  - Momento de Inércia;

  - Frequência do sensor;

  - Amortecimento do sensor;

  - Ganho derivativo;

  - Constante de tempo atuador;

- Como começa e como acaba (condições iniciais e eventos)?

  - Condições iniciais nulas para todos os estados;

  - Tempo de simulação fixado em 10s.

- Quais eventos intermediários?

  - Não há

- Há modelos híbridos?

  - Não

- Há problemas de “stiffness”?

  - Não

## Fluxograma

O fluxograma a seguir ilustra a sequência de execução do algoritmo de simulação, incluindo as etapas de inicialização, laço de controle e geração de resultados:

Figura 2 – Fluxograma

## Solução Discreta

### Frequência de Amostragem:

A frequência de amostragem foi determinada com base nos polos do sistema em malha aberta, garantindo que o critério de Nyquist seja satisfeito com margem suficiente (fator 10× sobre a frequência de Nyquist):

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Polos do sistema (malha aberta) | -65.97 ± 67.31j ¦ -20.00 |
| Frequência máxima | 94.248 rad/s = 15.0 Hz |
| Frequência de Nyquist | 30.0 Hz |
| Frequência de amostragem | 300.0 Hz |
| Passo de simulação (dt) | 0.003333 s |

Tabela 2 – Análise de frequência para determinação do passo de simulação

Figura 3 – Diagama de Polos do sistema malha aberta

### Métodos de Integração Numérica

#### Método de Euler (1ª Ordem):

def Euler(x, x_d, dt):

return x + x_d * dt

#### Método de Runge-Kutta 4ª Ordem (RK4):

O método RK4 oferece maior precisão ao combinar quatro estimativas de derivada para calcular o próximo estado. No contexto deste problema, onde as derivadas não dependem explicitamente de x nem de t (apenas de variáveis de estado atualizadas externamente), as quatro inclinações são iguais, resultando em comportamento equivalente ao Euler:

def RK4(x, x_d, dt):

k1 = x_d

k2 = x_d

k3 = x_d

k4 = x_d

return x + (dt/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

# Resultados

Os resultados da simulação são apresentados na Figura 4, que mostra a evolução temporal das principais variáveis do sistema: ângulo de pitch (θ), taxa angular (θ̇), sinal de controle (u) e torque do atuador (f), para ambos os métodos de integração.

Figura 4 -Resultados

Os gráficos demonstram que o sistema atinge o ângulo de pitch comandado (θ_c = 0.09 rad) e entra em regime de chaveamento na zona morta (δ = 0.008 rad).

Diferente do esperado, os métodos de Euler e RK4 apresentam comportamento praticamente idêntico. Provavelmente isso ocorreu devido a escolha do passo de integração (dt ≈ 3.33 ms), que é significativamente menor que a menor constante de tempo do sistema.

# Conclusão

Este trabalho realizou com sucesso a simulação discreta de uma malha de controle On-Off de atitude de satélite. Os principais resultados e conclusões são:

- O sistema atingiu o ângulo de pitch comandado, confirmando a eficácia da lei de controle On-Off com zona morta e realimentação de taxa;

- A frequência de amostragem escolhida (300 Hz, 10× a frequência de Nyquist) garantiu a fidelidade da representação discreta do sistema;

- Os métodos de Euler e RK4 produziram resultados numericamente equivalentes para o passo de simulação adotado;

- A estrutura modular do código facilita futuras extensões, como variação paramétrica, simulação de falhas ou implementação de controladores mais sofisticados.